上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

标识和可追溯性控制程序

| 文件编号 | QMS-P13 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、生产/运维部、行政部、研发部、销售部  生效日期：2020-06-22

1. 目的：对产品和检验、试验状态以适当的方式进行标识，防止从原材料进入公司至成品交付的全过程产品混淆和误用，通过质量记录实现产品的可追溯性。

2. 范围：适用于从原材料采购、生产过程、检验和试验过程到成品交付各阶段产品的标识控制和可追溯性控制。不含软件可追溯性分析的内容。

3. 职责

3.1. 质量部负责原材料和成品的检验状态的标识；

3.2. 生产/运维部负责生产过程中产品的标识和设施、设备的状态标识；

3.3. 储运部负责库区物品的标识控制；

3.4. 销售部负责按规范要求进行销售记录的填写；

4. 程序

4.1 产品标识的内容：

4.1.1. 原材料的标识应包括：产品名称、生产批号、生产厂家、地址、产品规格、数量、生产日期、失效日期等。必需的标识内容由供方提供，并在采购协议中给予规定。

4.1.2. 生产过程产品的标识应包括：产品名称、规格、生产批号或者SN号、数量、各生产过程操作者、生产日期、失效日期等。

4.1.3. 最终产品标识：在其包装袋和包装盒上都应明确标有产品名称、生产批号或者SN号、失效期等；

成品装箱单上应明确标有顾客名称，运输目的地、箱号。

4.2 状态标识

4.2.1. 用于生产的原辅材料和过程产品、最终产品应分别按《产品的监视和测量控制程序》进行检验和试验并对产品的检验和试验状态做出明确的标识，以保证只有通过所要求的检验和试验的产品才能投入使用和交付。

4.2.2. 检验和试验状态的分类：

| 待检：未经检验的产品； | 待决: 已检待判--虽经检验但检验结论尚未给出的产品。 |
| --- | --- |
| 合格：经检验确定为合格的产品； | 过程异常：由过程提出的产品异常, 但需要进一步调查确认原因的物料。 |
| 不合格：经检验确定为不合格的产品； | 特采：产品不符合来料标准，但经过评估认为不影响最终产品的性能，或者经过挑选使用后可以满足使用要求的。 |

4.2.3 状态标识的颜色规定：

| 待检（验）证的颜色为黄色； | 合格证为绿色； |
| --- | --- |
| 过程标识统一为白色； | 不合格证为红色； |
| 退回产品为黄色 | 特采证为白色； |

4.3. 标识的操作:

4.3.1. 进货产品的标识方法

- 仓管员将未经检验的产品放入原料库待检区，贴上待检证。对大宗产品，可将其先放定位置,用黄色地胶或绳子将其围住，再在明显的区域贴上待检证。

- 确定为合格的，以独立包装为单位贴合格证（合格证上应包含名称、货号、批号、数量、检验单号、检验人、检验日期、有效期等信息）。合格证粘贴完成后仓管员将产品入库，即放入合格品区；

- 确定为不合格的，以独立包装为单位贴不合格证，或者放入不合格品区，并进行隔离；

- 暂时无法判定的，以独立包装为单位贴待决标签，仓管员将产品放在待决区内；

4.3.2 最终产品的标识方法：

1） 确定为合格产品的通知包装车间入库，放置在合格区；未完成检验的产品放入待检区；

2） 过程发现的不良品放入贴有红色“不良品”字样的容器内；

3） 确定为不合格，开出“不合格证”；已入库产品应转入“不合格区”，生产中的产品，生产车间应进行隔离、标识。

4） 暂时无法判定的，在其外包装上贴待决证标签；

4.3.3 退回产品的状态标识

如果有已经销售或者发货退回的产品，应将退回货物放置在“退货区”，进行隔离、标识。具体操作按照《产品退回处理管理制度》进行。

4.3.4 状态标识的使用要求

4.3.4.1. 非质量人员不得擅自移动或更改产品检验和试验状态标识；

4.3.4.2. 如在搬运过程中丢失或损坏了标识，则应立即报告质量部，并采取补救措施；

4.3.4.3. 使用完毕的状态标识由各使用部门进行破坏后再废弃，防止误用；

4.4  可追溯性规定

4.4.1质量部对产品追溯进行统一管理，并保持所有的追溯记录，定期归档。

4.4.2 软件发布和媒介复制，通过批号或者（编号）来追溯： “出厂产品——UDI（适用时）——产品批号或者编号——检验记录——生产记录——进货检验记录——供方批号——采购订单——原材料批号”进行可追溯追踪。

4.4.3 实施追溯的责任部门

4.4.3.1 当顾客反馈售出产品质量信息时，由质量部负责对产品进行追溯；

4.4.3.2 当进货检验发生不合格时，由采购部和储运部负责对产品进行追溯；

4.4.3.3 当生产过程发生不合格时，由生产部及生产车间负责对产品进行追溯；

4.3.3.4 当成品检验发生不合格时，由质量部负责追溯。

4.3.3.5 各部门负责做好本部门区域内的标识记录，积极配合质量部对产品进行追溯；在追溯中发现问题，必须查明责任者和原因，同时制订纠正和预防措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.3.3.6 软件本身的可追溯性分析，由研发部在“软件开发阶段”组织实施，按照《软件可追溯性分析控制程序》进行。

4.4.4 追溯的范围和程度

4.4.4.1 进货检验中发生的不合格，主要原材料追溯到原材料的批号、进货日期和供方，查看相关记录；

4.4.4.2 过程检验中发生的不合格，追溯到上道工序操作者和工序检验员，同时还追溯到有关设备、关键和特殊过程参数及工作环境情况，查看相关记录；

4.4.4.3 最终产品出厂之前检验发生的不合格，追溯到包装工序的操作者、工序检验员；

4.4.4.4 顾客和经销商反馈的售后质量信息，追溯到发运人员、运输部门；

4.4.4.5 已发出的产品发现不合格，从成品入库起一直追溯到分销点和直销医院所直接涉及的部门和人员。

5. 相关文件

QMS-P21《产品的监视和测量控制程序》

6. 记录

无

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |