上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

仓库管理制度

| 文件编号 | QMS-R05 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 行政部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：行政部、生产/运维部、质量部、销售部     生效日期：2020-06-22

1. 目的：规定仓库物料原材料的收发、管理作业流程和成品的管理、出库管理。

2. 适用范围：适用于原材料和成品仓库管理。

3. 职责

3.1 仓库管理员负责对原辅料的收、发、管理，盘点；负责对成品的接收与发货的管理。

3.2 质量部QC负责对来料的检验和状态标识。QA负责对成品进行审核、放行。

3.3 物料领用部门负责对发放的物料进行核对及退料的标识。

4 程序内容：

4.1. 原材料的收货检验和入库

4.1.1 仓库管理员收到来料后，先将物料送至仓库待检区。并核查以下的内容：

- 来货包装是否有受潮、破损迹象；

- 产品标识是否符合本公司的要求；

- 核对送货品种数量与送货凭证是否一致。

如果收货中出现品种不符、数量不符、包装不符合要求或其他异常情况时，暂不接受该物料，交由采购进行处理。

4.1.2. 如果有随货提供的检验合格证明，仓库管理员应转交质检员，并通知质量部对来料进行检验。

4.1.3 质检员对物料进行取样，并按相应的检验规程进行检验，检验完成后将检验结果反馈给库管人员。

4.1.4. 合格物料从待检区转入合格区内，仓库管理员填写“收料单”，入库单作为原材料入库的记帐凭证；不合格物料，根据QA不合格处理结果进行处理。

4.2. 原材料发料及退料接收

4.2.1. 原材料的发料

仓库接收到领料信息后按照“先进先出”原则拣选所需物料的批次，到合格区核对物料标识、确认物料信息，并同时在《领料单》上填写相关内容。

发料后，领料人应对“物料是否正确，数量是否准确”进行核对，核对无误后，在“领料单”上签字。

4.2.2 退料接收

- 退料人员应对退回不合格产品进行分类并粘贴物料标签，物料标签上应注明品名、编号、数量、 等；仓库管理员需核对退料信息的完整性、正确性，确保与实物一致。双方确认后应签字。

- 退回的标签、说明书等受控物料，标签仓库应逐张清点退回数量，如发现清点出的数量与退料数不符，应按照清点出的实数接收。

  - 成品的入库与验收

    - 成品经QC检验合格后并经放行审核方可入库。办理入库手续时须凭据质量部开具的《产品放行单》。

    - 对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好标识，不办理入库手续。

    - 对退货产品应放置“退货区”，按退货清单明细进行清点。

    - 最终被判定不合格的产品应该定期进行销毁，销毁应符合无害化和不可再使用的的要求。

  - 成品贮存与防护

    - 成品库的储存条件为常温（4℃~35℃），湿度要求10%~80%。

    - 库房贮存方式：按划定的合格、不合格、待检区、退货区，划分区域合理有序，标识清晰。

    - 产品按照不同型号分开堆码，并按批号及生产日期远近分开并有明显标志。

  - 产品的出库和发货管理

4.5.1 库管人员收到销售部的发货通知后，备好货物，准备发货。

4.5.2 发货人员将客户要求的随货文件准备好，并放入货物中并随货发送。

4.5.3 货物运输：储运部将包装好的货物交给快递或公司售后人员，并签字完成交接手续。外包装应做好防护，防止产品被损坏等。

4.5.4 按《发货记录表》填写发货记录并保留。

4.6 过期原辅料的及报废管理

4.6.1 对于即将到有效期的原辅料，原则上应在物料到期前十五日内对该物料予以适当的标识或隔离，待到期后及时移入公司冻结库中予以封存，并按《物料报废管理制度》相关流程做报废处理。

4.6.2 对于无明显效期的产品，其存放期暂定为三年，仓库管理员在效期结束前应通知质量部进行复检，复检合格后继续使用。

- 4.6.3 对于需要申请报废处理的物料，物料应处于冻结状态并对其进行隔离并有明显标识。库存管理员填写《物料报废/销毁记录单》申请销毁，并提交至质量部审核，最终交管理者代表审批。应在申请单上备注好对应的单据号码，以便追溯、确认。

- 4.7 报废物料的销毁：

- 4.7.1 已获审批报废的产品按废弃物处理，应参照“不能再次利用”和“处理方式对环境破坏最小”的原则进行处理。报废的实施过程应在质量部人员的监督下执行，并签字确认。

- 4.7.2 生产过程产生的标识类物料可在质量部人员的监督下及时销毁，并体现在批记录中。

- 4.7.3 召回产品的销毁要求：因不良事件等召回的产品，如果主管当局要求监督执行，产品的销毁应该按照要求进行汇报并在所在地药监局的监督下执行操作。

4.8日常管理：

- 4.8.1 每种物料都应附有对应的《库位卡》，实时记录物料的信息。

- 4.8.2 库管员应每天对库房的温、湿度进行检查和记录，发现异常及时反馈至相关的部门。

- 4.8.3 库管员应定期打扫库区卫生，保持干净、整洁。

- 4.8.4 仓库应配有“五防”设施设备如驱鼠器、灭火器、灭蝇灯等装置，确保物料可以得到防护。

4.9 盘点

4.9.1每季度进行盘点，清查核实所有库存物品，确认账物是否相符。仔细核对每种物料的效期、批号，确认产品是否过期。

4.9.2详细记录每种产品数量、批号和有效期，并逐一录入台帐。并生成盘点报表。

4.9.3所有盘盈、盘亏和账物不符等情况应进行记录。

5. 相关文件

- 无记录

QMS-R05-R1《成品库位卡》

QMS-R05-R2《原材料库位卡》

QMS-R05-R3《发货记录表》

QMS-R05-R4《原材料台帐》

QMS-R05-R5 《物料报废/销毁记录单》

7、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |