上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

不合格品控制程序

| 文件编号 | QMS-P23 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维部、行政部     生效日期：2020-06-22

1. 目的：本规定对不合格品从识别、隔离到评审处置进行有效控制，以防止不合格品的非预期使用。

2. 范围：适用于（包含软件媒介的生产）从采购物料进厂到成品出厂所有阶段的不合格品的控制和处置，以及软件不合格的管理。

3. 职责

3.1 质量部：

a. 负责检验项目的符合性进行评估，将不合格信息传递至相关部门。

b. 负责组织对不合格产生的原因进行调查，确定对不合格品的处理措施。

C. 质量负责人：对不合格品的处理作出最终的判定。

3.2 生产/运维部：

a. 负责对生产过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告；

b. 协助质量部对不合格品进行原因调查、采取纠正/预防措施；

3.3 研发部：

- 负责对不合格软件配置的隔离、标识、处置。

- 负责对软件缺陷进行修复；

- 对现成软件的进行验证或者确认。

3.4 采购部负责联络供应商，反馈不合格来料信息及协助不合格来料的处理；

3.5 储运部负责对产品、来料在入库、储存、出库等过程中发现的不合格品进行标识、隔离和报告；

4. 程序内容

4.1 不合格来料的控制

4.1.1 不合格品的报告

1）进货检验中发现来料不合格，由QC将检验结果记录在《检验报告单》上，分发至生产部、采购部和储运部等部门，并填写《不合格报告单》。

2）生产部在生产过程中发现的不合格来料，应作好标识和隔离，并填写《偏差处理报告单》，必要时，尽量提供不合格样品或保护好现场。

3) 如果有因为“现成软件组件”导致的软件问题，按照《软件配置管理控制程序》的要求进行标识、隔离、处置。

4.1.2 不合格品的调查

1）QA接到不合格品报告后，组织对不合格原因进行调查，若涉及功能性问题由技术部门协助调查。

2）因供应商问题造成的原材料不合格，根据质量问题的具体情况决定是否要求供方改进，并将保持相应的记录。

4.1.3 不合格品的处置

A. 拒收：因供应商原因造成的不合格品退回供应商。

B. 报废：因本公司原因造成的不合格品作报废处理。

C. 让步接收（特别采用）：由于销售等特殊情况，而且原物料不影响产品的使用功能、性能，符合法律法规，相关部门可提出让步接收申请，填写《让步接收申请单》递交给质量部，质量部并组织评审，最终由质量负责人进行最后的批准。

4.1.4 不合格处理实施

1） QA将处置完毕的《不合格报告单》分发到相关部门，并负责对措施的执行的跟踪确认。

2）因供应商问题造成的原物料不合格，应要求供应商进行相应的改进，并进行记录。

4.2. 成品不合格报告

4.2.1 不合格的报告

1） 在检验过程中发现不合格，应对不合格品（软件媒介）进行标识、隔离，填写《不合格报告单》；

2） 客户处退回的产品（软件媒介）处理（如有）：库房管理人员应将客户退回产品放置“退货区”并通知质量检验人员，由QC进行复检，检验标准执行成品质量标准，如果发现不合格，则作报废处理。由质量部QA给出

4.2.2 不合格的调查处理

QA 接到相关的不合格报告后，组织对不合格产生的原因进行调查分析，其它相关部门应协助QA进行调查分析。QA 在不合格原因调查过程中，应评估启动纠正预防措施的必要性，启动后应将纠正预防措施单号记录在《不合格报告单》中，以便于跟踪。

4.2.3 不合格完成品处置方式

1）软件媒介不合格的处理：

a. 返工：不合格品的返工方法应进行充分的评审和最后批准，产品返工后应重新进行测试或者检验。产生的《返工记录单》应归入生产批记录中。

b. 直接报废。待报废的物料由仓库统一申请报废。

2）软件本身不合格的处置：

当软件在出厂测试中发现功能或者性能不符合要求，或者在产品交付后的安装中发现功能及性能未满足要求，则判定产品不合格。同时应形成“软件问题报告”，进行软件问题的分析研究、软件更改和验证。软件本身不存在“让步接收”，其处理方式为：或报废、或更改。

4.2.4 不合格品处理的实施和验证

QA负责将《不合格报告单》抄送至相关的责任部门，由责任部门按处理意见实施对不合格品的处置。

不合格品的处理执行情况的跟踪，并将结果记录在《不合格报告单》中。

如果在调查中发现，不合格品可能已经出货，或者关联的其他批次产品也存在风险，应第一时间通知相关方。如果需要实施产品召回的，按照QMS-P19《产品召回控制程序》实施。

4.3. 不合格品报告的管理

4.3.1 QA对各不合格品报告单进行统一编号，以便于对不合格的统计分析。

4.3.2 不合格品统计：按QMS-P24《数据统计和分析控制程序》对不合格品、不合格品率分别进行统计，并进行趋势分析，分析的结果若显示有不良趋势时，应考虑启动纠正/预防措施。

4.4  退回产品的处理

因销售或者客户原因退回的，或者其它原因返回公司的产品，应有销售部门填写《产品退回申请、处理记录》，并将信息流程至质量部、仓储管理等部门。仓储人员将退回的产品放置在“退货区”，并交由质量部处理，质量部组织对产品的重新检验、评审等工作，做出最终决定。

5. 相关文件

QMS-P18《不良事件报告控制程序》

QMS-P19《产品召回控制程序》

QMS-P24《数据统计和分析控制程序》

6. 记录

QMS-P23-R1《来料不合格报告单》

QMS-P23-R2《让步接收申请单》

QMS-P23-R3《成品不合格报告单》

QMS-P23-R4《返工记录单》

QMS-P23-R5《产品退回申请、处理记录》

7、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |